当前人工智能中主流的人工神经网络（ANN）缺乏生物神经元的脉冲编码特性，而 SNN 作为模仿生物神经系统的模型，兼具能量效率与生物合理性，但在硬件实现、软件适配及机器人具身应用中存在诸多挑战。

1. SNN 与神经形态建模

- 神经元模型分类：分为考虑亚细胞结构的房室模型（生物合理性强但计算复杂）和简化的点模型（如 Izhikevich 模型、漏积分 - 发放模型，计算高效但生物细节简化）。

- 编码与拓扑：SNN 的信息编码分为速率编码（依赖脉冲频率）和时间编码（依赖脉冲时序），网络拓扑通过突触权重和连接模式（如 motifs motifs、前馈 / 递归结构）影响信息处理。

- 学习规则：以脉冲时序依赖可塑性（STDP）为核心，同时包括 ANN 转 SNN、替代梯度下降等适配工程需求的学习方法。

2. 神经形态计算：硬件与软件对比

- 硬件平台：

  - 传统冯・诺依曼架构（CPU/GPU）：适合中小规模 SNN 仿真，但数据迁移能耗高。

  - 专用硬件：FPGA（低延迟、低功耗，适配中小规模实时任务）、神经形态芯片（如 Intel Loihi、IBM TrueNorth，支持大规模 SNN 的并行异步计算，能量效率突出）。

- 软件工具：Nengo（侧重功能实现，适配机器人控制）、Brian2（支持代码生成，强调生物合理性验证），均需解决与神经形态硬件的编译适配问题。

3. SNN 在认知机器人中的具身应用

- 感知模块：基于动态视觉传感器（DVS）的事件驱动视觉处理，通过 SNN 实现图像重建、深度估计、光流计算等，兼具实时性与低功耗。

- 导航与控制（GNC）：将 SNN 应用于同步定位与地图构建（SLAM），模仿生物大脑结构（如大鼠海马体模型 RatSLAM），提升机器人自主导航的适应性。

- 脑电信号（EEG）分析：通过 SNN 编码 EEG 信号，解决神经逆问题，助力脑机接口（BCI）与神经假体研发，同时提升 SNN 的可解释性。

- 认知闭环：以 Spaun 模型为例，构建 “感知 - 认知 - 动作” 的全脉冲编码系统，实现模式识别、工作记忆等复杂认知任务。

4. 挑战与未来方向

- 现存局限：生物合理性与计算效率的权衡、跨感官模态融合不足、软件硬件适配复杂度高、SNN 可解释性待提升。

- 未来趋势：发展自感知可重构机器人，强化神经形态系统的具身认知测试，推动跨学科标准化基准与工具链建设。

结论