机器人技术现状：机器人已广泛应用于个人与工业场景，能高效完成复杂任务，但现有技术缺乏 “具身智能”—— 难以高效与动态环境交互、响应刺激并持续适应变化，且在可靠性、安全性、能耗等方面存在短板。

神经形态计算的潜力：基于脉冲神经网络（SNN）的神经形态计算模拟生物大脑工作机制，具有稀疏脉冲传输、超低功耗、支持时空信息学习等优势，可满足机器人在资源约束下的智能需求，被视为实现具身智能的关键范式。

当前领域瓶颈：神经形态 AI 机器人仍处于早期阶段，面临学习质量、能效、基准测试、可靠性、安全性、开发工具不足等多方面挑战，缺乏端到端的整合框架。

SNN 的核心技术要素

脉冲神经网络（SNN）是神经形态计算的核心，其关键组件包括：

网络架构：支持卷积、全连接、循环等多种连接方式，可灵活适配机器人任务需求。

神经元模型：以泄漏积分 - 发放模型（LIF）为主流，兼顾生物合理性与低计算复杂度。

脉冲编码 / 解码：通过频率编码、时间编码等方式实现信息的脉冲化表示与解读。

学习规则：包括 ANN-to-SNN 转换、直接脉冲域训练（如替代梯度学习）、生物启发式学习（如 STDP 规则），支持监督、无监督及持续学习场景。

赋予机器人具身智能的六大核心研究视角（P1-P6）

1. P1：具身神经形态智能：突破传统离线训练模式，设计面向特定应用的 SNN 处理流水线，通过多模态感知与在线持续学习，提升机器人的任务精度与环境适应性。

2. P2：软硬件跨层优化：软件层通过模型压缩、神经架构搜索（NAS）等降低计算与存储需求；硬件层开发专用神经形态加速器，结合存内计算（PIM）、动态功耗管理等技术，最大化能效。

3. P3：代表性与公平基准测试：建立覆盖多传感器、多任务、多环境的标准化基准，包含精度、延迟、能耗等多维度评价指标，配套集成化测试工具。

4. P4：低成本可靠性与安全性增强：针对硬件故障（永久故障、软错误、老化），开发故障感知训练、映射优化等低成本 mitigation 技术，确保机器人行为安全。

5. P5：神经形态计算的安全与隐私保护：应对对抗性攻击、后门攻击等威胁，设计轻量化防御机制（如噪声过滤），并在设计初期融入安全隐私优化目标。

6. P6：协同开发框架：构建端到端开发工具链，整合传感器、计算、执行全流程，支持性能、可靠性、安全性的多目标协同优化，解决各模块独立开发的兼容性问题。

当前趋势与挑战

1. 应用趋势：SNN 已在机器人路径规划、SLAM、自适应控制等任务中得到应用，采用 STDP、强化学习等算法，硬件平台涵盖普通 CPU、SpiNNaker、Loihi 等神经形态芯片。

2. 主要挑战：现有研究侧重精度优化，基准测试有限；对可靠性、安全性关注不足；缺乏成熟的协同开发框架，制约技术落地。