具身智能与其他智能形式的关系

提出一个多层智能模型：

底层：计算智能 + 物理智能；

中层：感知智能 + 认知智能；

关键层：形态智能（Morphological Intelligence）；

顶层：具身智能——整合所有层级，强调身体-环境-控制的闭环协同。

具身智能的特征：主动性、实时响应、情境依赖性、仿生性。

例子：仿生软机器人

软机器人模仿章鱼、水母、海龟等自然生物的结构与功能，具备自组织、自修复、多模态传感等特性，在侦察、救援、医疗（如细胞递送）等领域应用潜力显著，其柔软结构为具身智能的适应性与感知能力提供了物理基础。

具身形态计算

核心思路：通过设计机器人的身体结构与材料，实现感知、决策、行为生成等计算功能，无需依赖复杂控制算法。

关键技术： reservoir 计算（RC）框架（固定随机神经网络 “储备池”，仅训练输出层，简化计算）、质量弹簧网络模拟（模拟生物形态动态行为）、软结构物理动力学利用（如章鱼触手状结构作为储备池实现闭环控制）。

应用场景：环境感知、目标定位、机器人操作灵活性优化等，减少对传统传感器的依赖。

具身人工进化

核心逻辑：模拟生物进化过程，实现机器人形态（身体）与控制系统（大脑）的协同进化，提升对环境的适应性。

关键方法：结合进化算法与强化学习（如遗传强化学习 GRL、DERL 框架），实现多模态机器人形态进化；受多细胞生物启发的群体机器人自组装（如模拟黏菌聚集机制，实现机器人动态聚合与资源共享）。

研究发现：身体形态显著影响运动学习，进化过程中习得行为可能转化为 “本能”（鲍德温效应）。

感知、控制与决策

多模态感知：开发柔性双模态传感器（如接触 / 非接触信号感知），结合机器学习实现目标物体属性识别（准确率达 97%），集成压力、温度、触觉等仿生传感机制。

控制策略：以无模型控制为主，如深度强化学习（TRPO 算法、ELFNet 网络），适配软机器人高自由度、复杂变形的特性，解决闭环控制、抓取、游动等任务，相关仿真环境（如 SofaGym、Evolution Gym）为算法训练提供支持。

自主决策：通过强化学习、决策树、路径规划、多传感器数据融合（如卡尔曼滤波），实现机器人在动态环境中的自主探索、任务规划与行为优化，提升搜救、巡逻等场景的自主性。

总结与未来挑战

研究总结：当前在具身形态计算、人工进化、感知 - 控制 - 决策三大方向取得显著进展，软机器人为具身智能研究提供了优质平台，核心目标是通过物理形态与智能交互实现更自然、高效的机器人行为。

现存挑战：形态计算需平衡物理特性与任务需求，优化计算、传感与能量效率；形态与控制系统协同进化的复杂性；感知 - 控制 - 决策的深度融合；跨学科协作（机器人学、材料学、生物学、计算机科学等）与实验验证技术的不足。